Знак аккредитации

Органа контроля Государственного Предприятия «Центр технического назначения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики»

Место проведения испытаний: Кыргызстан, г. Ош, ул. Навои 2а

____________________________________________________

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № KG

ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№____ от 20.07.2026г.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта испытаний |  |
| Тип транспортного средства |  |
| Изготовитель (страна, фирма) |  |
| Идентификационный номер (VIN) или номерных агрегатов и отсутствии VIN |  |
| Основание для испытаний (протокол идентификации ТС №/дата) |  |
| Дата поступления образцов |  |
| Начало проведения испытаний |  |
| Окончание проведения испытаний |  |
| Нормативный док мент | ТР ТС № 018/2011, ГОСТ 33670-2015, ГОСТ 33997-2016 |
| Вид испытаний | Контрольные |
| Условия проведения испытаний | Температура С, Относительная влажность % |

(категории M1)

| № п/п | Наименование показателей | НД на методы испытаний | Значение по НД |  | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение возможности иде нтификации транспортных средств | п.4 приложение №7 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А 1.1 | Должен соответствовать |  |  |
|  | Наличие предусмотренных мест установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров | п. 4.1 приложение №7 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 1.2-1.3 | Должны быть На каждом транспортном средстве категорий М и N |  |  |
|  | Элементы конструкции, выступающие за линию бампера | п. 11 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33997 – 2016 П 5.11.14 | Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера |  |  |
|  | Наличие озоноразрушающих веществ и материалов в кондиционерах и холодильных оборудований | п. 12 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.1 | Не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие озоноразрушающих веществ и материалов |  |  |
|  | Штатные места установки, крепления, энергопитания для аппаратуры спутниковой навигации (Глонас) совместно с GPS (ТС для перевозки опасных грузов и коммерческих перевозки пассажиров) | п. 13 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 3.1, 3.2 | Должна обеспечивать возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации. |  |  |
|  | Наличие и исправность противоугонных устройств - блокировка рулевого управления - блокировка передаточный механизм или - блокировка механизма переключения передач | ТР ТС 018/2011 п.14 ГОСТ 33670-2015 А.6 | Должны блокироваться (5,85 ± 0,25) Н·м. |  |  |
|  | Оснащённость обитаемого помещения системой отопления (салон, кабина) | приложение №4 п. 1.2 п 1.2.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.2 | Обитаемое помещение каждого транспортного средства оснащается системой отопления. |  |  |
|  | Безопасность системы отопления (травма, порчи имущества, чрезмерное нагревание и исключения загрязнения топливом или маслом) | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.4 | должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении с ними или защищены от чрезмерного нагревания и возможного загрязнения топливом или маслом |  |  |
|  | Безопасность системы выпуска отработавших газов отопителя, исключающие попадания внутрь обитаемого помещения ТС | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.5 | Должна быть исключена возможность попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна. |  |  |
|  | Исключения попадания воздуха в камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона ТС | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.5 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.6 | не должен поступать из пассажирского салона транспортного средства |  |  |
|  | Устройство освещения и световой сигнализации | Правила ЕЭК ООН №48 приложение №4 п. 1.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 8 |  |  |  |
|  | - фары дальнего света (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Белый, 2 – 4шт |  |  |
|  | - фары ближнего света (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Белый, 2шт |  |  |
|  | - переднее противотуманные фары (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Факультативно, 2шт |  |  |
|  | - фонарь заднего хода (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Белый 1-2шт |  |  |
|  | - указатель поворота передний (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Автожелтый, 2шт |  |  |
|  | - указатель поворота задний (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Автожелтый, 2шт |  |  |
|  | - указатель поворота боковой (кол-во приборов) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Автожелтый, 2шт |  |  |
|  | - аварийная сигнализация | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Автожелтый |  |  |
|  | - сигнал торможения основной | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Красный, 2шт |  |  |
|  | - дополнительный центральный | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Красный, 1-2шт |  |  |
| - \ | - передний габаритный огонь | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Белый, 2шт |  |  |
|  | - задний габаритный огонь | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Красный, 2шт |  |  |
|  | -задний противотуманный фонарь | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Красный, 1-2 |  |  |
|  | - стояночный габаритный огонь Передний Задний Боковой | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Факультативно Белый, 1-2шт Красный, 1-2шт Автожелтый1-2 |  |  |
|  | - боковой габаритный фонарь | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Автожелтый, красный 2х2 |  |  |
|  | - контурный огонь Передний Задний | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Факультаивно Белый, 2шт Красный, 2 шт |  |  |
|  | - фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Белый |  |  |
|  | - дневной ходовой огонь | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Факультативно |  |  |
|  | - адаптивная система переднего освещения | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Факультативно Белый, 2шт |  |  |
|  | Направление излучения белого и красного света, за исключением света от фонаря заднего хода и внутреннего освещения ТС | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Вперед – белый Назад - красный |  |  |
|  | Порядок включения фар дальнего, ближнего света и передних противотуманных фар | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Должно осуществляться Попарное включение и переключение |  |  |
|  | Работоспособность и обзорность освещения панели приборов и контрольными световыми сигналами | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Обзорность, работоспособность световых сигналов |  |  |
|  | Требования к автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар и наличие устройство фара очистителя (Фары ближнего света LED) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Наличие автоматическим корректирующим устройством при потоке света более 2000 люмен , наличие фароочистителя |  |  |
|  | Маркировка фар освещения (дальнего, ближнего и противотуманного) | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | Соответствие |  |  |
|  | Требования к размещению фар ближнего света | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3 | над опорной поверхностью - минимум 500 мм, максимум 1200 мм. Для транспортных средств категории N2G максимальная высота может быть увеличена до 1500 мм |  |  |
|  | Требования к размещению передних противотуманных фар (кроме транспортных средств категорий L1-L4, L6) | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10 |  |  |  |
|  | - по ширине | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10.1 | Не более 400 мм |  |  |
|  | - по высоте | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10.2 | Не менее 250 мм |  |  |
|  | - высота противотуманных фар по соотношению ближнего света | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10.3 | Ни одна из точек на видимой поверхности не должна находиться выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света. |  |  |
|  | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.11 | факультативные указатели поворота, ,должны быть не менее чем 600 мм над обязательными огнями. |  |  |
|  | Требования к размещению сигналов торможения | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12 |  |  |  |
|  | - По ширине кат. M1, N1, L2, L4-L7 | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.1 | Не более 400мм от края габаритной ширины ТС |  |  |
|  | - габаритная ширина ТС менее 1300 мм. | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.1 | Не менее 400 мм |  |  |
|  | - по высоте над опорной поверхностью | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.2 | в пределах от 350 мм до 1500 мм (максимум 2100 мм, если соблюдение указанного требования невозможно из-за формы кузова, если факультативные огни не установлены) |  |  |
|  | - Если факультативные огни установлены | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.2 | то они должны располагаться симметрично на как можно большем расстоянии по вертикали, которое допускается контуром кузова, но не менее чем 600 мм над обязательными огнями (кроме транспортных средств категорий L |  |  |
|  | Дополнительные сигналы торможения | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.3 | не более 150 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла, и не менее 850 мм от уровня опорной поверхности |  |  |
|  | - Допуск смещения оптического центра дополнительного сигнала торможения | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.3 | не более 150 мм, если два сигнала торможения то должны находиться как можно ближе к средней продольной плоскости |  |  |
|  | Требования к размещению задних противотуманных фонарей | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.13 |  |  |  |
|  | - По ширине если имеется только один задний противотуманный фонарь | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.13.1 | должен находиться с левой стороны от средней продольной плоскости транспортного средства по отношению к направлению движения, либо на этой плоскости |  |  |
|  | - По высоте над опорной поверхностью | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.13.2 | минимум 250 мм, максимум - 1000 мм Для ТС кат. N3G максимальная высота может быть увеличена до 1200 мм |  |  |
|  | Электрооборудование и электропроводка | приложение №4 п. 1.4.2 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.2 |  |  |  |
|  | - требование к электрооборудованию и электропроводке | приложение №4 п. 1.4.2 ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.2.1 | Должны быть надежно изолированы. Должны выдерживать воздействие температуры и влажности защищены и прочно прикреплены |  |  |
|  | - расположение электрических кабелей | приложение №4 п. 1.4.2 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.2.2 | Исключение соприкосновение с топливо-проводом или любой другой деталью системы выпуска, а также подверганию чрезмерному нагреву |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3 |  |  |  |
|  | - крепление и доступность к аккумулятору | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3 | Все аккумуляторные батареи должны быть хорошо закреплены и легкодоступны |  |  |
|  | - места расположение аккумуляторной батареи | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3.1 | должно быть отделено от пассажирского салона и отделения водителя и надлежащим и вентилироваться наружным воздухом |  |  |
|  | - защищённость аккумулятора от короткого замыкания | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3.2 | Полюса аккумуляторной батареи должны быть защищены от опасности короткого замыкания |  |  |
|  | Аптечки первой помощи | приложение №4 п. 1.4.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.4 |  |  |  |
|  | - место установки аптечки первой помощи | приложение №4 п. 1.4.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.4 | В закрываемом и доступном месте |  |  |
|  | Требования к тормозным системам | приложение №4 п .2.1.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.5 |  |  |  |
|  | оснащенность тормозными системами | приложение №4 п .2.1.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.1 | ТС оснащаются тормозными системами, способными выполнять функции торможения |  |  |
|  | Рабочая тормозная система | приложение №4 п .2.1.1.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.1.3 | Действует на все колеса от одного органа управления (кроме транспортных средств категорий L1 - L4) |  |  |
|  | Запасная тормозная система | приложение №4 п .2.1.1.2. п .2.1.1.2.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.2 | Для транспортных средств с четырьмя и более колесами - воздействовать на тормозные механизмы посредством, по крайней мере, половины двухконтурной рабочей тормозной системы, по крайней мере, на два колеса (на каждой из сторон транспортного средства) в случае отказа в рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы; |  |  |
|  | Стояночная тормозная система | приложение №4 п .2.1.1.3; п .2.1.1.3.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.3 | Должен затормаживать все колеса, по крайней мере, одной из осей |  |  |
|  | Тормозные силы на колесах | приложение №4 п .2.1.2. ТР ТС /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.2 | не должны возникать, если органы управления тормозными системами не задействованы |  |  |
|  | Действие рабочей и запасной тормозных систем | приложение №4 п .2.1.3. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.3 | Должен обеспечивает плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление транспортного средства) при уменьшении или увеличении, соответственно, усилия воздействия на орган управления тормозной системой. |  |  |
|  | транспортные средства, имеющие четыре колеса и более, гидравлическим тормозным системой | приложение №4 п .2.1.4.. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.5.4 | оборудуется красным сигнальным индикатором, который включается по сигналу от датчика давления, информирующему о неисправности любой части гидравлической тормозной системы, связанной с утечкой тормозной жидкости. |  |  |
|  | Антиблокировочные тормозные системы (АБС). | приложение №4 п .2.1.6; ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.5.15 | Транспортные средства категорий M1 , которые оборудуются антиблокировочными тормозными системами (АБС) |  |  |
|  | Требования к шинам и колесам | приложение №4 п 2.2; п 2.2.1; п 2.2.1.2 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А.10 | Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT». Имеет отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости. |  |  |
|  | Требования к средствам обеспечения обзорности | приложение №4 п 2.3.1; п 2.3.2; п 2.3.4. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.11 | -Водитель, должен иметь возможность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от транспортного средства. -Оборудуется встроенной на постоянной основе в конструкцию системой, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания. -Оснащается хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла. -Каждая из щеток стеклоочистителя после выключения автоматически должен возвращаться в исходную позицию, располагающуюся на границе зоны очистки или ниже ее |  |  |
|  | Требования к спидометрам | приложение №4 п 2.4; п 2.4.1; п 2.4.2; п 2.4.3. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.12 | -На каждом транспортном средстве категории L, M и N должен иметься спидометр - Показания спидометра должны быть видимы в любое время суток. -Скорость транспортного средства по показаниям спидометра не должна быть меньше его фактической скорости |  |  |
|  | Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) | приложение №4 п 3.1; п 3.1.1; п 3.1.2; п 3.1.3. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.24 | -Рулевое колесо не должно зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него - Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи, должны утапливаться заподлицо с поверхностью - Непокрытые металлические спицы могут применяться в том случае, если они имеют установленные радиусы закруглений |  |  |
|  | Требования к ремням безопасности и местам их крепления | приложение №4 п 3.2; 3.2.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13 | Сиденья транспортных средств категорий M1, М2 и М3 классов II, III и В, категорий N, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) за исключением сидений, предназначенных для использования исключительно в неподвижном транспортном средстве оснащаются ремнями безопасности |  |  |
|  | С ремнями безопасности не допускается использование втягивающих устройств | приложение №4 п 3.2.3; п 3.2.3.1; п 3.2.3.2; п 3.2.4. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.3 | -Которые не имеют регулятора длины вытянутой лямки - Которые требуют приведения в действие вручную приспособления для получения желаемой длины лямки и которые автоматически запираются после достижения пользователем желаемой длины. - Ремни с креплением в трех точках и втягивающими устройствами имеют, по крайней мере, одно втягивающее устройство для диагональной лямки. |  |  |
|  | Наличие знака предупреждения каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, за исключением если транспортное средство оборудовано сенсорным механизмом, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения, | приложение №4 п 3.2.5; п 3.2.6. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.6 | для каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, предусматривается знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения. Предупреждающая этикетка в виде пиктограммы, которая может содержать пояснительный текст, надежно прикрепляется и размещается таким образом, чтобы ее могло видеть лицо, намеревающееся установить на данном сиденье детское удерживающее устройство, расположенное против направления движения предупреждающий знак должен быть виден во всех случаях, в том числе, при закрытой двери. |  |  |
|  | Установка ремней безопасности | приложение №4 п 3.2.7; п 3.2.7.1; п 3.2.7.2. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.7 | -Должен отсутствовать возможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед - возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции транспортного средства или сиденья детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX. |  |  |
|  | Конструкция и установка ремней безопасности | приложение №4 п 3.2.8. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.8 | должны быть доступными или легко извлекаться из-под сиденья, либо из-за него пользователем без посторонней помощи. |  |  |
|  | Устройство, служащее для открывания пряжки | приложение №4 п 3.2.9. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.9 | Должен является хорошо заметным и легкодоступным для пользователя и конструируется таким образом, чтобы исключалась возможность его неожиданного или случайного открытия |  |  |
|  | Расположение пряжки | приложение №4 п 3.2.10. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.10 | Должна быть легкодоступной для спасателя в том случае, если необходимо срочно высвободить из транспортного средства водителя или пассажира |  |  |
|  | Установка пряжки | приложение №4 п 3.2.11. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.11 | Устанавливается таким образом, чтобы, как в открытом состоянии, так и под нагрузкой веса пользователя, он мог ее открыть простым движением как левой, так и правой руки в одном направлении. |  |  |
|  | места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней. | приложение №4 п 3.2.13. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.13 | Каждое место для сидения оборудуется местами крепления ремней безопасности |  |  |
|  | Если используется двустворчатая дверная конструкция | приложение №4 п 3.2.14. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.14 | конструкция системы крепления ремня не должна препятствовать свободному входу в транспортное средство и выходу из него. |  |  |
|  | Места крепления ремней безопасности | приложение №4 п 3.2.15. п 3.2.16. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.15 | Не должен располагаться на тонких и/или плоских панелях с недостаточной жесткостью и усилением или в тонкостенных трубах - не должен наблюдается пропусков в сварном шве, видимых непроваров |  |  |
|  | Болты, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности | приложение №4 п 3.2.17. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.13.17 | должны быть класса 8.8 или более прочные. Такие болты маркируются обозначением 8.8 или 12.9 на шестигранной головке, однако болты 7/16″ UNF для крепления ремней безопасности (с анодированным покрытием), не маркированные указанными обозначениями, могут рассматриваться в качестве болтов эквивалентной прочности. |  |  |
|  | Требования к сидениям и их креплениям | приложение №4 п 3.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 14 |  |  |  |
|  | Механизмы сиденья продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья | приложение №4 п 3.3.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 14.1 | Сиденья надежно прикрепляются к шасси или иным частям транспортного средства, должны быть работоспособны |  |  |
|  | Лицевые поверхности каркаса сиденья, позади которого расположено сиденье | приложение №4 п 3.3.2. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 14.2 | На транспортных средствах, оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы автоматически блокируются |  |  |
|  | Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера | приложение №4 п 3.4.3. ТР ТС 018 /2011 | Не должны иметь кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями и, если они имеют части, выступающие внутрь транспортного средства, то такие части имеют высоту не менее 25 мм, с краями, закругленными радиусами не менее 3,2 мм, и покрываются нежестким обивочным материалом |  |  |
|  | Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы (например, поручни, лампы, противосолнечные козырьки), находящиеся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, в случае наличия у них выступающих частей из жесткого материала | приложение №4 п 3.4.4. п 3.4.4.1. п 3.4.4.2. п 3.4.4.3. п 3.4.4.4. ТР ТС 018/2011 | Ширина выступающих частей не меньше, чем величина выступания - если это элементы крыши, радиус закругления краев не меньше 5мм - если это установленные на крыше компоненты, радиусы закруглений контактирующих кромок не должны быть меньше 3,2 мм - Любые планки и ребра крыши за исключением передних рам остекленных поверхностей и дверных рам, сделанные из жесткого материала, не выступают вниз более чем на 19 мм |  |  |
|  | Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) | приложение №4 п 3.5. п 3.5.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 15 | Все двери надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии. |  |  |
|  | Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров | приложение №4 п 3.5.2. ТР ТС 018/2011 | Должны иметь два положения запирания: промежуточное и окончательное |  |  |
|  | Механизмы замков дверей, закрепленных на петлях | приложение №4 п 3.5.3. ТР ТС 018/2011 | не должны открываться ни в промежуточном, ни в окончательном положениях запирания при приложении силы, равной 300 Н |  |  |
|  | Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7 | приложение №4 п 3.6 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16 |  |  |  |
|  | зона наружного поверхности кузова, расположенной между линией пола и высотой 2 м от дорожной поверхности, | приложение №4 п 3.6.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.1 | Не должны иметься элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. |  |  |
|  | Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся | приложение №4 п 3.6.2. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.2 | имеют возможность отклоняться или отламываться при приложении к ним усилия 100 Н, а в отклоненном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм. |  |  |
|  | Колеса, гайки или болты крепления колес, колпаки ступиц и колесные колпаки | приложение №4 п 3.6.3; п 3.6.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.3 | Не должны иметь остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса. Колеса не имеют барашковых гаек |  |  |
|  | Пределы наружного выступления колес | приложение №4 п 3.6.5.ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.5 | Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес |  |  |
|  | Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба в том случае, если они не загнуты по направлению к кузову, если их края не могут соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм | приложение №4 п 3.6.6. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.6 | Должны иметь радиус закругления кромок не менее 1 мм. |  |  |
|  | Загибы концов бамперов в направлении к кузову | приложение №4 п 3.6.7. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.7 | Загибаются в направлении к кузову, так чтобы с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве альтернативы концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с кузовом общую поверхность. |  |  |
|  | Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) | приложение №4 п 3.6.8. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.8 | не выступают за переднюю поверхность бампера. |  |  |
|  | выступы за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника | приложение №4 п 3.6.9. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.9 | категории М1, N1, L6 и L7 не выступают более чем на 40 мм, остальные выступающие элементы - более чем на 30 мм. |  |  |
|  | Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери, | приложение №4 п .6.11. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.11 | должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова |  |  |
|  | Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери | приложение №4 п 3.6.12. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.12 | в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз. |  |  |
|  | Стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности транспортного средства | приложение №4 п 3.6.13. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.13 | при открытии не должны иметь кромок, направленных вперед, а также не выступают за край габаритной ширины транспортного средства. |  |  |
|  | Ободки и козырьки фар | приложение №4 п 3.6.14. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.14 | не выступают по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары). |  |  |
|  | Кронштейны для домкрата | приложение №4 п 3.6.15. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.15 | не должны выступать за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними, более чем на 10 мм. |  |  |
|  | Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм | приложение №4 п 3.6.16. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.16 | Должны иметь насадку или закругленную кромку с радиусом закругления не менее 2,5 мм. |  |  |
|  | Кромки подножек и ступенек | приложение №4 п 3.6.17. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.17 | должны закругляться. |  |  |
|  | Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон | приложение №4 п .6.18. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.18 | Должны выполняться не менее 1 мм |  |  |
|  | Требования к пожарной безопасности | приложение №4 п 3.8. ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20 |  |  |  |
|  | наполнение топливного бака (баков) | приложение №4 п 3.8.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.1 | не должен попадать на систему выпуска выхлопных газов |  |  |
|  | Расположение топливного бака | приложение №4 п 3.8.2. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.2 | не должен располагаться в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет какую-либо его поверхность (пол, стенка, перегородка). Пассажирское помещение отделяется от топливного бака (баков) перегородкой. |  |  |
|  | Наливная горловина топливного бака | приложение №4 п 3.8.3. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.3 | не должен находится в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке и снабжается крышкой для предотвращения выливания топлива |  |  |
|  | Крышка наливной горловины | приложение №4 п 3.8.4; п 3.8.5; п 3.8.5.1; п 3.8.5.2; п 3.8.5.3. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.5 | прикрепляется к наливной трубе - Использования несъемной крышки наливной горловины топливного бака, открывающейся и закрывающейся автоматически - Использования элементов конструкции, не допускающих утечки избыточных паров и топлива в случае отсутствия крышки наливной горловины - для открытия которой используется тот же ключ, что и для замка зажигания транспортного средства. В последнем случае ключ должен выниматься из замка крышки наливной горловины только в запертом положении. |  |  |
|  | выступающие части | приложение №4 п 3.8.7. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.7 | Рядом с топливным баком (баками) не имеется никаких выступающих частей, острых краев |  |  |
|  | Зашита компонентов топливной системы | приложение №4 п 3.8.8. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.8 | Компоненты топливной системы защищаются частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте. Такая защита не требуется, если компоненты, находящиеся в нижней части транспортного средства, располагаются по отношению к грунту выше части шасси или кузова, расположенной перед ними. |  |  |
|  | Требования к экологической безопасности. Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N | приложение №4 п 4. п 4.1. п 4.1.1. п 4.1.2. п 4.1.3. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21 | Должен быть соответствующим экологическому классу 4 - Год выпуска (модельный год) транспортного средства - не ранее 2007 г N1 - обязательное наличие системы бортовой диагностики |  |  |
|  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности | приложение №4 п 4.1.4. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21.4 | - категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц |  |  |
|  | комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов | приложение №4 п 4.1.5. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21.5 | Система бортовой диагностики (при наличии) |  |  |
|  | конструкция системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов | приложение №4 п 4.1.6. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21.6 | не должны быть внесены изменения |  |  |
|  | Требования к размерам транспортных средств | приложение №5 п 1. ТР ТС 018/2011 |  |  |  |
|  | Максимальная длина | приложение №5 п 1.1. ТР ТС 018/2011 | -категорий М1, N и О (прицепа) - 12 м - одиночного двухосного категорий М2 и М3 - 13,5 м |  | мм |
|  | Максимальная ширина | приложение №5 п 1.2. ТР ТС 018/2011 | категорий М, N, О не должна превышать 2,55 м. Для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м |  | мм |
|  | Максимальная высота | приложение №5 п 1.3. ТР ТС 018/2011 | категорий М, N, О не должна превышать 4 м |  | мм |

Примечание

Соответствует   /  не соответствует    требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

Технический эксперт                      _______________                   ________________

Подпись                                                        Ф.И.О.